Задание

Рассчитать потребность ИС в СВТ (см. из C- и D-требования). Подготовить вариант документов для их закупки на тендере.

- Описание комплекса технических средств участка КИС

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59795-2021 (пункт 7.2)

1.1 Общие положения

Комплекс технических средств (КТС) участка корпоративной информационной системы отдела главного механика предназначен для обеспечения функционирования шести автоматизированных рабочих мест (АРМ 35.1–35.6) в помещении аудитории 2362.

Исходные данные для проектирования КТС:

- количество пользователей — 6 человек;

- размеры помещения — 6 × 6 метров;

- расстояние от помещения до кроссовой этажа — 8 метров;

- тип сети — одноранговая ЛВС (без выделенного сервера в комнате);

- режим работы — ежедневный, 8 часов в сутки, 5 дней в неделю;

- требования к быстродействию — время отклика системы не более 2–3 секунд.

1.2 Структура комплекса технических средств

КТС участка КИС имеет топологию «звезда» с центром в виде неуправляемого коммутатора Gigabit Ethernet. Все рабочие станции и периферийные устройства подключаются к коммутатору индивидуальными кабельными линиями.

Описание функционирования:

- в штатном режиме все устройства обмениваются данными через коммутатор по протоколу TCP/IP;

- подключение к сети предприятия осуществляется через uplink-порт коммутатора, соединённый патч-кордом с сетевой розеткой кроссовой этажа;

- при отключении электропитания системные блоки защищены источниками бесперебойного питания, обеспечивающими корректное завершение работы.

Размещение КТС:

- коммутатор размещается на стене вблизи входа в аудиторию;

- кабельные линии прокладываются в пластиковых кабель-каналах по периметру помещения;

- рабочие места располагаются вдоль стен, расстояние от системного блока до сетевой розетки не превышает 2 метров.

Защита технических средств:

- защита от перепадов напряжения обеспечивается ИБП и сетевыми фильтрами;

- защита данных от несанкционированного доступа реализуется программными средствами (разграничение прав, аутентификация пользователей).

Оценка надёжности:

- коэффициент готовности КТС — не менее 0,98;

- среднее время восстановления после отказа — не более 4 часов.

1.3 Средства вычислительной техники

Обоснование выбора:

Выбор средств вычислительной техники обусловлен требованиями к быстродействию КИС и характером выполняемых задач (работа с базами данных, формирование отчётов, печать документов). Принята конфигурация на базе процессоров Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 с объёмом ОЗУ 16 ГБ, что обеспечивает достаточную производительность для клиентской части системы.

Структурная схема размещения:

Рабочие места расположены по периметру аудитории 2362. Коммутатор установлен на стене рядом с входом. Кабели от рабочих мест сходятся к коммутатору в кабель-каналах. Схема размещения КТС приведена в разделе 5 настоящего отчёта.

На основании функциональных требований к АРМ и ГОСТ Р 59795-2021 определён состав средств вычислительной техники. Он приведен в таблице 1.

Таблица 1 — Расчёт потребности участка КИС в СВТ

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование потребности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер в сборе (ПЭВМ) |  | шт. | 6 | По числу АРМ (35.1–35.6) |
| 1.1 | Системный блок | Процессор: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5; ОЗУ: 16 ГБ; Накопитель: SSD 512 ГБ; Видеокарта: встроенная; Сетевой адаптер: Ethernet 1 Гбит/с; ОС: Windows 11 Pro | шт. | 6 | Обеспечение работы клиентской части КИС |
| 1.2 | Монитор | Диагональ: 23,8"; Разрешение: 1920×1080; Тип матрицы: IPS; Интерфейсы: HDMI, DisplayPort | шт. | 6 | Эргономика, работа с документами |
| 1.3 | Клавиатура проводная | USB, стандартная раскладка (104 клавиши) | шт. | 6 | В комплекте АРМ |
| 1.4 | Мышь проводная | USB, оптическая, разрешение ≥1000 dpi | шт. | 6 | В комплекте АРМ |
| 2 | Многофункциональное устройство (МФУ) |  | шт. | 3 | Для АРМ с интенсивной печатью |
| 2.1 | МФУ лазерное | Формат: A4; Скорость печати: ≥30 стр/мин; Интерфейсы: USB, Ethernet 1 Гбит/с | шт. | 3 | Печать актов ТО, ремонта, смет и заявок |
| 3 | Сетевое оборудование |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммутатор | Портов: 16 × 10/100/1000 Мбит/с; неуправляемый; крепление настенное | шт. | 1 | Объединение 6 ПК и 3 МФУ в ЛВС + uplink в кроссовую |
| 3.2 | Патч-корд UTP Cat 5e | Длина: 1,5 м | шт. | 9 | Подключение ПК и МФУ к сетевым розеткам |
| 3.3 | Патч-корд UTP Cat 5e | Длина: 3 м | шт. | 1 | Подключение коммутатора к кроссовой этажа |
| 3.4 | Кабель витая пара UTP Cat 5e | 4 пары, solid, для внутренней прокладки | м | 70 | Прокладка от рабочих мест до коммутатора + магистраль до кроссовой |
| 3.5 | Розетка RJ-45 | Категория 5e, внешняя | шт. | 9 | Подключение 6 ПК и 3 МФУ |
| 3.6 | Кабель-канал (короб) | ПВХ, сечение: 25×16 мм | м | 30 | Прокладка кабеля по периметру комнаты |
| 4 | Электропитание |  |  |  |  |
| 4.1 | Сетевой фильтр | 5 розеток, длина кабеля 3 м, защита от перегрузки | шт. | 6 | Питание мониторов и периферии |
| 4.2 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | Мощность: 650 ВА; розетки с батарейной поддержкой: 3 | шт. | 6 | Защита системных блоков от перепадов напряжения |

Обоснование численности персонала:

Функционирование КТС обеспечивается силами существующего ИТ-отдела предприятия. Отдельный специалист для обслуживания участка не требуется. Годовые трудозатраты на сервисное обслуживание 6 АРМ составляют 414 часов, что соответствует 21% годового фонда рабочего времени одного инженера.

Оснащение рабочих мест и расчёт площадей:

- площадь помещения — 36 м²;

- на одно рабочее место приходится 6 м², что соответствует санитарным нормам;

- каждое АРМ оснащено компьютерным столом (ширина не менее 120 см, полка под системный блок) и офисным креслом (регулировка высоты, подлокотники).

Особенности функционирования:

- в аварийном режиме (отключение электропитания) ИБП обеспечивают сохранение данных и корректное выключение ПЭВМ в течение не менее 5 минут;

- при отказе коммутатора ЛВС внутри комнаты сохраняется работоспособность (локальная работа с документами), но обмен данными между АРМ и доступ к сети предприятия приостанавливаются.

1.4 Аппаратура передачи данных

Обоснование выбора средств передачи данных:
Передача данных внутри участка организована по технологии Ethernet 1000BASE-T (Gigabit Ethernet). Выбор обусловлен:

- пропускной способностью, достаточной для обмена данными между клиентскими приложениями и сервером предприятия;

- совместимостью с существующей сетевой инфраструктурой;

- низкой стоимостью оборудования и кабельной системы категории 5e.

Решения по выбору каналов связи:

- внутри комнаты — кабельные линии на основе витой пары UTP Cat 5e;

- подключение к кроссовой этажа — патч-корд UTP Cat 5e длиной 3 метра;

- арендуемые каналы связи не требуются.

Технические средства сопряжения с каналами связи:

- коммутатор Gigabit Ethernet, 16 портов — 1 шт.;

- сетевые розетки RJ-45 категории 5e — 9 шт.;

- патч-корды UTP Cat 5e (1,5 м) — 9 шт.;

- патч-корд UTP Cat 5e (3 м) — 1 шт.;

- кабель витая пара UTP Cat 5e — 70 метров.

Сведения о размещении абонентов и характеристиках передаваемых данных:

- абоненты (6 ПЭВМ и 3 МФУ) размещены в пределах одного помещения;

- объём передаваемых данных — текстовые документы, записи базы данных, печатные задания;

- пиковая нагрузка на сеть не превышает 100 Мбит/с.

Основные показатели надёжности и достоверности:

- технология Ethernet обеспечивает контроль целостности пакетов (CRC);

- вероятность ошибки при передаче данных — не более 10⁻⁹.

- Схемы размещения и связи комплекса технических средств

  - Размещение СВТ

На рисунке 1 представлен план размещения средств вычислительной техники и кабельной системы в помещении аудитории 2362. Схема разработана в соответствии с расчётом потребности участка КИС в СВТ (таблица 1). Помещение имеет размеры 6000 × 6000 мм, вход расположен по центру нижней стены.

В помещении установлено 6 персональных компьютеров (в составе: системный блок, монитор, клавиатура, мышь) и 3 многофункциональных устройства. Рабочие места размещены вдоль верхней и правой стен. МФУ расположены рядом с компьютерами на позициях 35.2, 35.3 и 35.6, что соответствует функциям учёта ТО, ремонта и сметного планирования. Коммутатор SW1 установлен в правом нижнем углу.

Кабельная система выполнена на основе кабеля UTP Cat 5e, проложенного по периметру помещения. Подключение каждого ПК и МФУ к кабелю выполнено патч-кордами длиной 1,5 м. Топология сети — «звезда», все устройства подключены к коммутатору SW1 индивидуальными линиями. Сервер в помещении отсутствует, сеть одноранговая.

Кабель UTP Cat 5e проложен по трём стенам: левая стена — 5,0 м, нижняя стена — 6,0 м, правая стена — 4,5 м. Общая длина кабеля по периметру составляет 15,5 м. Подключение ПК и МФУ к кабелю выполнено патч-кордами длиной 1,5 м каждый (9 устройств × 1,5 м = 13,5 м). Коммутатор SW1 подключён к кабелю патч-кордом 1,5 м. Топология сети — «звезда». Сервер в помещении отсутствует, сеть одноранговая.

Итого кабеля в аудитории: 15,5 м (периметр) + 15,0 м (патч-корды) = 30,5 м.

На схеме не показаны сетевые розетки RJ45, источники бесперебойного питания и кабель-каналы — их наличие отражено в спецификации оборудования (таблица 1). Схема носит упрощённый характер и отражает логическую структуру кабельной системы.

Рисунок 1 — Расположение СВТ в аудитории 2362

  - Схема связи участка ЛВС с кроссовой на этаже.

На рисунке 2 представлена схема прокладки магистрального кабеля от коммутатора SW1 (аудитория 2362) до кроссовой этажа. Аудитория и кроссовая расположены на одной стороне коридора. Вход в аудиторию — непосредственно в коридор.

Трасса прокладки:

- от коммутатора SW1 до выхода в коридор — 0,5 м;

- по коридору налево до кроссовой (8 больших шагов) — 6,0 м;

- ввод в кроссовую до патч-панели — 0,5 м.

Общая длина магистрального кабеля — 7,0 метров.

Кабель — UTP Cat 5e, solid. Прокладка по коридору выполнена в кабель-канале. Рядом с кроссовой расположены лифты.

Рисунок 2 — Схема связи участка ЛВС с кроссовой на этаже

Общая длина кабеля UTP Cat 5e составляет 37,5 м, из них:

- кабель по периметру аудитории — 15,5 м (левая стена 5,0 м, нижняя 6,0 м, правая 4,5 м);

- патч-корды для подключения устройств — 15,0 м (9 устройств × 1,5 м + коммутатор 1,5 м);

- магистральный кабель до кроссовой — 7,0 м (0,5 м внутри аудитории + 6,0 м по коридору + 0,5 м в кроссовой).

- Техническое задание на поставку средств вычислительной техники и сетевого оборудования для участка КИС отдела главного механика

1. Предмет закупки

Поставка средств вычислительной техники (СВТ), периферийного и сетевого оборудования для оснащения участка корпоративной информационной системы отдела главного механика ООО «НПЗ-Инвест» в аудитории 2362 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме.

Нормативная база: Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупках ООО «НПЗ-Инвест».

2. Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД)

НМЦД: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.

Обоснование НМЦД:
Расчёт выполнен методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании коммерческих предложений трёх поставщиков

В цену договора включены:

- стоимость оборудования;

- стоимость доставки, разгрузки и подъёма на этаж;

- стоимость монтажа и пусконаладочных работ;

- стоимость кабельной продукции и расходных материалов;

- все налоги, сборы и обязательные платежи.

3. Объём поставки и технические характеристики

3.1. Сводная ведомость объёма поставки

Перечень поставляемого оборудования с указанием количества приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Сводная ведомость объёма поставки

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер в сборе (ПЭВМ) | шт. | 6 |
| 2 | Многофункциональное устройство (МФУ) | шт. | 3 |
| 3 | Коммутатор Ethernet | шт. | 1 |
| 4 | Патч-корд UTP Cat 5e, длина 1,5 м | шт. | 9 |
| 5 | Патч-корд UTP Cat 5e, длина 3 м | шт. | 1 |
| 6 | Кабель витая пара UTP Cat 5e | м | 70 |
| 7 | Кабель-канал (короб) ПВХ, 25×16 мм | м | 30 |
| 8 | Сетевой фильтр (5 розеток, 3 м) | шт. | 6 |
| 9 | Источник бесперебойного питания (ИБП), 650 ВА | шт. | 6 |

3.2. Детальные технические характеристики

Детальные технические требования к поставляемому оборудованию представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Требования к характеристикам товаров

| № п/п | Наименование товара / Характеристика | Мин. значение | Макс. значение | Неизменяемое значение | Значение на выбор | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер в сборе (ПЭВМ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Процессор: количество ядер | 6 | — | — | — | шт. |
| 1.2 | Процессор: базовая частота | 2,5 | — | — | — | ГГц |
| 1.3 | Оперативная память (ОЗУ) | 16 | — | — | — | ГБ |
| 1.4 | Тип ОЗУ | — | — | — | DDR4 / DDR5 | — |
| 1.5 | Накопитель SSD | 512 | — | — | — | ГБ |
| 1.6 | Видеокарта | — | — | — | встроенная / дискретная | — |
| 1.7 | Сетевой адаптер Ethernet | 1000 | — | — | — | Мбит/с |
| 1.8 | Предустановленная ОС | — | — | — | Windows 11 Pro / Windows 10 Pro | — |
| 1.9 | Монитор: диагональ | 23,5 | 24,5 | — | — | дюйм |
| 1.10 | Монитор: разрешение | — | — | 1920×1080 | — | пикс |
| 1.11 | Монитор: тип матрицы | — | — | — | IPS / VA | — |
| 1.12 | Монитор: интерфейсы | — | — | HDMI | DisplayPort (опционально) | — |
| 1.13 | Клавиатура: интерфейс | — | — | USB | — | — |
| 1.14 | Клавиатура: раскладка | — | — | русская/английская | — | — |
| 1.15 | Мышь: интерфейс | — | — | USB | — | — |
| 1.16 | Мышь: тип | — | — | оптическая | — | — |
| 1.17 | Мышь: разрешение | 1000 | — | — | — | dpi |
| 2 | Многофункциональное устройство (МФУ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тип печати | — | — | лазерная монохромная | — | — |
| 2.2 | Формат | — | — | A4 | — | — |
| 2.3 | Скорость печати | 30 | — | — | — | стр/мин |
| 2.4 | Разрешение печати | 1200×1200 | — | — | — | dpi |
| 2.5 | Интерфейсы | — | — | USB 2.0, Ethernet | — | — |
| 2.6 | Скорость Ethernet | 100 | — | — | — | Мбит/с |
| 2.7 | Ресурс стартового картриджа | 1500 | — | — | — | стр. |
| 3 | Коммутатор Ethernet |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество портов | 16 | — | — | — | шт. |
| 3.2 | Скорость портов | 1000 | — | — | — | Мбит/с |
| 3.3 | Тип управления | — | — | — | неуправляемый | — |
| 3.4 | Коммутационная матрица | 32 | — | — | — | Гбит/с |
| 3.5 | Поддержка IEEE 802.3x | — | — | есть | — | — |
| 3.6 | Крепление в стойку 19" | — | — | — | есть / нет | — |
| 4 | Кабель витая пара UTP |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Категория | — | — | 5e | — | — |
| 4.2 | Количество пар | — | — | 4 | — | шт. |
| 4.3 | Тип жилы | — | — | solid | — | — |
| 4.4 | Оболочка | — | — | для внутренней прокладки | — | — |
| 5 | Патч-корд UTP 1,5 м и 3 м |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Категория | — | — | 5e | — | — |
| 5.2 | Тип жилы | — | — | stranded | — | — |
| 5.3 | Разъёмы | — | — | RJ45 с двух сторон | — | — |
| 6 | Кабель-канал (короб) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Материал | — | — | ПВХ | — | — |
| 6.2 | Сечение (ширина × высота) | 25×16 | — | — | — | мм |
| 6.3 | Цвет | — | — | — | белый / серый | — |
| 6.4 | Длина секции | 2000 | — | — | — | мм |
| 7 | Сетевой фильтр |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество розеток | 5 | — | — | — | шт. |
| 7.2 | Длина кабеля | 3 | — | — | — | м |
| 7.3 | Максимальный ток | 10 | — | — | — | А |
| 7.4 | Защита от перегрузки | — | — | есть | — | — |
| 8 | Источник бесперебойного питания (ИБП) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Полная мощность | 600 | 800 | — | — | ВА |
| 8.2 | Количество розеток с батарейной поддержкой | 3 | — | — | — | шт. |
| 8.3 | Время автономии при 50% нагрузке | 10 | — | — | — | мин |
| 8.4 | Холодный старт | — | — | есть | — | — |

4. Требования к качеству и безопасности

4.1. Всё поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Год выпуска — не ранее 2025 года.

4.2. Оборудование должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р МЭК 60950-1 (безопасность оборудования информационных технологий);

- ГОСТ Р 51318.22 (электромагнитная совместимость);

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 (безопасность низковольтного оборудования);

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 (электромагнитная совместимость).

4.3. На всё оборудование должны быть предоставлены сертификаты соответствия или декларации о соответствии требованиям законодательства РФ.

4.4. Оборудование должно иметь русифицированную документацию (руководства пользователя, инструкции по эксплуатации).

5. Условия поставки, монтажа и оплаты

5.1. Место поставки: г. Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, аудитория 2362.

5.2. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

5.3. Доставка, разгрузка и подъём на этаж осуществляются силами и за счёт Поставщика.

5.4. Монтаж и пусконаладка:

- Поставщик выполняет прокладку кабельной системы согласно схеме размещения;

- Поставщик выполняет установку и подключение всего оборудования;

- Поставщик выполняет настройку локальной вычислительной сети.

5.5. Условия оплаты: аванс не более 30%, окончательный расчёт — в течение 30 календарных дней после подписания акта приёма-передачи.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок на всё поставляемое оборудование — не менее 36 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи.

6.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан:

- устранять неисправности в срок не более 10 рабочих дней с момента уведомления;

- при невозможности ремонта — заменить оборудование на аналогичное новое в тот же срок.

6.3. Гарантия не распространяется на расходные материалы (картриджи для МФУ).

7. Требования к участникам закупки

7.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

- отсутствие процедуры ликвидации юридического лица или банкротства индивидуального предпринимателя;

- отсутствие приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- отсутствие судимости за преступления в сфере экономики у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника;

- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).

7.2. Участник закупки должен предоставить в составе заявки:

- копии сертификатов соответствия на поставляемое оборудование;

- документы, подтверждающие право на поставку оборудования (дилерские сертификаты, письма от производителей);

- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных поставок (не менее 2 контрактов за последние 3 года).

8. Требования к обеспечению заявки и исполнения контракта

8.1. Обеспечение заявки: 5% от НМЦД, что составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

8.2. Обеспечение исполнения контракта: 10% от НМЦД, что составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

8.3. Обеспечение предоставляется путём:

- внесения денежных средств на счёт Заказчика;

- предоставления банковской гарантии.

8.4. Обеспечение заявки возвращается участникам в течение 7 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов.

8.5. Обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику в течение 30 календарных дней после полного исполнения обязательств по договору.

9. Критерии оценки заявок

Критерии оценки заявок участников закупки приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Критерии оценки заявок

| № | Критерий | Вес | Порядок оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | 60% | Минимальная цена — максимальный балл |
| 2 | Срок поставки | 15% | Минимальный срок — максимальный балл |
| 3 | Гарантийный срок | 15% | Максимальный срок — максимальный балл |
| 4 | Опыт выполнения аналогичных поставок | 10% | Количество контрактов за последние 3 года |

Формула расчёта баллов по ценовому критерию:

Балл = 60 × (Цmin / Цi), где Цmin — минимальная предложенная цена, Цi — цена участника.

10. Сроки проведения закупки

Календарный план проведения закупочных процедур представлен в таблице 4.

Таблица 4 — Сроки проведения закупки

| Этап | Срок |
| --- | --- |
| Публикация извещения | 01.05.2026 |
| Окончание приёма заявок | 22.05.2026 |
| Рассмотрение первых частей заявок | 23.05.2026 – 25.05.2026 |
| Проведение аукциона | 26.05.2026 |
| Рассмотрение вторых частей заявок | 27.05.2026 – 29.05.2026 |
| Подведение итогов | 30.05.2026 |
| Заключение договора | не позднее 10.06.2026 |

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была рассчитана потребность участка КИС в средствах вычислительной техники. Составлена спецификация оборудования, разработаны схема размещения СВТ и кабельной системы в аудитории 2362, схема связи участка ЛВС с кроссовой этажа. Подготовлен вариант тендерной документации (техническое задание) для закупки оборудования по 223-ФЗ.